# 深艾尔（AE品牌）HDMI/DVI矩阵控制协议

# RS232通讯协议

通信格式：1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验

波特率：9600Bps

通信方式：异步半双工串行通讯

概述： DVI矩阵、HDMI矩阵以及音视频矩阵都具备可级联的RS232控制接口，可由一个电脑或中控主机RS232接口控制，并且使用相同的协议，通过字头和ID码区分不同的设备。

命令格式：

| 字头 | 设备ID | 命令字 | 数据1 | 数据2 | 结束字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 00－99 | CMD | DATA1 | DATA2 | NT |

支持命令列表：

| 命令字 | 数据1 | 数据2 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW | 输入通道号 | 输出通道号 | 视频、音频同时切换 |
| SA | 输入通道号 | 输出通道号 | 音频切换 |
| SV | 输入通道号 | 输出通道号 | 视频切换 |
| VW | 00 | 输出通道号 | 查询指定输出通道的状态 |
| VW | 00 | 00 | 查询所有输出通道状态 |
| SF | 预设状态序号 | 00 | 保存当前状态到指定预设位置 |
| RF | 预设状态序号 | 00 | 恢复指定的预设状态 |
| ID | 指定ID | 00 | 修改设备的ID码为指定的ID |

扩充命令:

命令格式：

| 字头 | 设备ID | 命令字 | 数据1 | 数据2 | 数据3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 00－99 | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 |

| 命令字 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MW | 输入通道号 | 输出起始通道号 | 输出结束通道号 | 多路视频、音频同时切换 |
| MA | 输入通道号 | 输出起始通道号 | 输出结束通道号 | 多路音频切换同时切换 |
| MV | 输入通道号 | 输出起始通道号 | 输出结束通道号 | 多路视频切换同时切换 |

字头：

PV：对应DVI和HDMI矩阵

输入通道号：01～最大输入通道号：对应实际的输入通道。

00：关闭指定输出通道。

>最大输入通道号：无效，返回错误命令。

输出通道号：01～最大输出通道号：对应实际的输出通道。

00：把指定的输入通道号切换到所有输出通道号。

>最大输出通道号：无效，返回错误命令。

预设状态号：01～15：设备支持15个预设状态，可同时保存视频和音频。

设备ID：00：通用ID，所有设备都响应该ID，当有两台以上的设备由同一串口控制时请不要使用该ID；如不知道当前设备的ID时，可用电脑串口单独连接该设备，利用通用ID把设备的ID修改为指定的ID。

01~99：设备的有效ID。

指定ID：01～99。

设备返回数据：除VW（查询状态）命令外的所有命令数据正确则设备返回 OK,数据错误则返回Err；

DVI/HDMI矩阵：PV)＋输入通道数目＋输出通道数目＋第一路输出通道的视频输入通道＋第一路输出通道的音频输入通道＋第二路输出通道的视频输入通道＋第二路输出通道的音频输入通道＋ …… ＋最大输出通道的视频输入通道＋最大输出通道的音频输入通道 + OK。

如一台DVI/HDMI矩阵的ID码为08，需要把第二路输入切换到的5路输出，则命令为：PV08SV0205NT；一台16×16的DVI/HDMI矩阵，ID码设为了26，需要把第五路输入切换到第一到第九路输出，则命令为：PV26SV050109，只需一条命令就可以把一路输入切换到若干个输出；如要把第三路输入切换到所有输出，则命令为：PV26SV0300NT。